MANUAL DE INSTRUÇÃO

COIFAS E DEPURADORES

POR FAVOR, LEIA ESTE MANUAL DE INSTRUÇÃO CUIDADOSAMENTE ANTES DE USAR.

MUITO OBRIGADO POR ADQUIRIR UM PRODUTO DA MARCA.

Ola queridos clientes parise!

Assista o canal

14 da Sky (TV Novo Tempo),

você terá,

informações verdadeiras

e surpreendentes

para sua vida!

CONTEÚDO

1……………………………………………………………………………...Nota

2…………………………………………………………………Características

3……………………………………………………………...………..Instalação

4……………………………………………….…………….Nota de Instalação

5…………………………………………………………...Aviso de Segurança

6………………………….…………………………………………..Como Usar

7…………………………………………………………………….Manutenção

8………………………………….......................Anormalidades e Soluções

9…..........................................................................Parâmetros Principais

1. NOTA

  - Obrigado por escolher nossas coifas e depuradores. Por favor, leia atentamente o manual antes de usar.

  - A instalação e reparação, deve ser realizada por uma pessoa qualificada e competente.

  - O fabricante não se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo causado como resultado de não seguir as instruções de instalação.

  - Garantir que a tensão de alimentação de sua casa seja correspondente à tensão nominal de 220-240V - 50Hz ou 120-127V - 60Hz, indicado na embalagem do produto, e na parte interna próximo ao motor.

2. CARACTERÍSTICA

  - A coifa e o depurador é feito de materiais de alta qualidade e um design aerodinâmico.

  - Equipado com motor elétrico de alta potência e baixo ruído, a coifa e o depurador produz forte sucção.

3. INSTALAÇÃO

- De acordo com cada produto haverá maneiras de instalação diferente, caso você tenha um posto autorizado em sua cidade (ver folheto posto autorizado), ele poderá realizar esse serviço.

- Sua coifa ou depurador pode ser operado em dois modos, escolha o modo adequado para a sua cozinha antes da instalação, ver instruções abaixo.

- Modo 1: Extração de ar

Para o modo de extração de ar, um kit de ductos é necessário, o ar é puxado para dentro e limpo pelos filtros de alumínio, e através da canalização deve ser dirigida para a atmosfera exterior da casa.

Obs: Neste modo não precisa ser usado o filtro de carvão ativo, pois a gordura será levada para fora da casa.

- Modo 2: Recirculação de ar.

O ar é aspirado e limpo primeiro pelos filtros de alumínio e, em seguida, pelos filtros de carvão ativo, o ar limpo é então recirculado de volta para a cozinha.

ATENÇÃO: Antes de ligar à corrente elétrica garantir que a tensão da rede corresponde à tensão do aparelho. A distância entre a linha inferior da coifa ou do depurador para um fogão deve ser no mínimo 65 centímetros e uma altura máxima de 75 centímetros. O teto deve ser capaz de suportar pelo menos 40kg,  para o modelo de ilha.

DICAS PARA INSTALAÇÃO DO DUCTO DE EXAUSTÃO:

Nota Importante: Todos os modelos de coifa de parede possui apenas uma chaminé, caso precise da segunda chaminé, procure a empresa onde voce comprou sua coifa.
As seguintes regras devem ser rigorosamente seguidas para o modo 1, para que obtenha a extração de ar ideal.

- Mantenha o ducto de exaustão curto e reto.

- Não reduzir o tamanho ou restringir o ducto de extração.

- Ao usar ducto flexível sempre instalar o ducto esticado para minimizar a perda de pressão.

- A não observância dessas instruções básicas irá reduzir o desempenho e aumentar os níveis de ruído da coifa ou do depurador.

- Assegurar que a instalação esteja em conformidade com as normas pertinentes e seja retardante de fogo.

  - PRIMEIRO TIPO (COIFA DE PAREDE)

- A coifa deve ser colocada a 65 ~ 75 centímetros acima do plano de cozimento para ser seguro e ter uma boa sucção, como demonstrado na figura anterior.

- Haver ventilação adequada da cozinha quando o exaustor é usado ao mesmo tempo com o fogão.

- Faça 3 furos de 8mm para acomodar o suporte.

- Inserir os parafusos nos furos e aperte.

- Pendure a coifa no suporte. Ver Fig.1.

- Fixar um parafuso extra para impedir que a coifa deslize do suporte. Ver Fig.2.

- Adicionar a tubulação de ventilação externa (caso use no modo de exautão). Ver Fig.3.

- Curve o tubo em forma de U e direcione até a saída externa (caso use no mode de exautão).  Ver Fig.4.

- Fixar o filtro de carvão ativo e o filtro de alumínio, na parte inferior da coifa. (Se removido no início.)

- Remova todos os filme protetor e a instalação estará concluída.

Fig.1          Fig.2            Fig.3             Fig.4

  - SEGUNDO TIPO (COIFA DE ILHA)

- Determinar a posição do teto, onde a chaminé vai descer. De acordo com a placa de instalação, use 6 parafuso (ST4.5x40mm) para fixar a placa de instalação.

- Coloque o ducto de exaustão flexível para saída (modo de extração de ar apenas) Nota: Para a opção de modo de recirculação de ar, pule a etapa 2.

- Use 16 parafuso (M4x14mm) para fixar o corpo, gama, e capa principal.

- Cuidadosamente deslizar a chaminé decorativa sobre os trilhos. Ao colocar a segunda chaminé voce deve cuidar pois ela se encaixa corretamente em apenas um lado.

- Aumentar unidade inteira para cima e garantir pós-instalação superior na placa de instalação por 8 parafuso (M4x14mm) e 8 parafuso Nut (M4), ligue o cabo de alimentação.

- Deslize cuidadosamente a chaminé decorativa para cima e fixá-lo na borda com 4 parafuso (M4x14mm).

- Instale o filtro de carvão (caso use no modo recirculação) e o filtro de alumínio caso tenha retirado no início.

- Remova todo o filme protetor e a instalação estará concluída.

3.3 TERCEIRO TIPO (DEPURADOR SLIM)

- O depurador deve ser colocado 65 ~ 75 centímetros a partir do plano de cozimento, para ser seguro, e ter um bom efeito de sucção.

- Haver ventilação adequada da sala quando o exaustor é usado ao mesmo tempo com aparelhos a gás ou outros combustíveis.

- Ajuste a posição do botão para determinar o tipo exaustão que voce deseja, Inner (circulação interior) Outer (circulação exterior, somente quando for canalizado com ductos para a parte externa da casa) (Fig.1)

- Perfurar 2 orifícios com um diâmetro de 8 milímetros.

- Inserir as buchas de 8 milimetros.

- Insira o parafuso dentro da bucha de 8 mm e aperte.

- Pendure o depurador no parafuso.

- Fixe a tubulação de ventilação para saída externa quando for usado no modo exautão (Outer). (Fig.2)

- Remova todo o filme protetor e a instalação estará concluída.

Fig.1

Fig.2

4. NOTA DE INSTALAÇÃO

- Não compartilhar o mesmo tubo de ventilação de ar com outro aparelho, como tubo de gás, tubo de aquecedor, ou tubo de vento quente. Haverá risco de aumentar a pressão e formação de gases de combustão.

- A flexão do tubo de ventilação deve ser ≥ 120 ° paralelo, ou acima do ponto de início e deve ser ligado à parede externa.

- Por favor, certifique-se de que o suporte é colocado horizontalmente.

- Após a instalação, certifique-se de que o aparelho está colocado no nivel correto, Veja Fig.9.

Fig.9

- Após a instalação, certifique-se que o plugue de energia, pode ser puxado facilmente se necessário.

5. AVISO DE SEGURANÇA

- O aparelho não se destina ao uso por crianças ou pessoas doentes sem supervisão.

- As crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.

- Conecte o cabo de alimentação de energia à tomada com um terminal de aterramento.

- As coifas e depuradores são apenas para uso doméstico, e não para fins comerciais.

- As coifas e depuradores e seu filtro de alumínio, deve ser limpo regularmente, de acordo com a instrução, a fim de manter em boas condições de funcionamento.

- Se houver alguma falha com o aparelho, entre em contato com o serviço autorizado.

- Antes de qualquer manutenção, ou operação de limpeza, assegure-se que o exaustor está desligado da fonte de alimentação de energia.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, ou pelo agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar um acidente.

- Siga as leis locais aplicáveis ​​para a evacuação do ar externo.

- O sistema de ventilação não deve ser para dentro da cavidade do telhado, deve sair para fora, ao ar livre.

- COMO USAR

6.1 FUNÇÕES DAS TECLAS

Modelo MCHI 9004

Modelos MCHW 6004/9004/6001/9001

Modelo MCHS 6001/8001

- Pressione o botãoStop, o motor irá parar.

- Pressione o botãoLow (Baixo), o motor funciona em baixa velocidade.

- Pressione o botãoMid (Médio), o motor funciona em velocidade média.

- Pressione o botãoHigh (Alto), o motor funciona em alta velocidade.

- Pressione o botãoLight, as duas lâmpadas de iluminação acende, pressione o novamente e as luzes serão desligadas.

- Relógio - Quando a coifa está parada, pressionar o botãopara entrar em ajuste do relógio. Use o para ajustar, pressione o botãoe as horas irão piscar, pressione novamente para trocar as horas, e então pressione novamente para confirmar.

MODELO TV07 90Z

- Pressione  para aumentar a velocidade.

- Pressione para diminuir a velocidade.

- Pressione  para ajustar o tempo.

- ponto para receber o sinal do controle remoto.

- Pressione para ligar e desligar a luz.

- Pressione  para ligar e desligar.

MODELOS MCHI 9005, MCHW 9005, MCHW 6005, T V10 90Z e (MCHI 9004 Novo)

Tecla de Display Digital

Pressione por alguns segundos esta tecla para fazer ligar e desligar.

- pressione esta tecla para diminuir a velocidade.

pressione esta tecla para aumentar a velocidade.

- Pressione uma vez para acender as luzes, pressione novamente para desligar as luzes.

Nota:

Display Digital: Quando em funcionamento, a tela do display ira desligar se em 2 minutos as teclas nao forem pressionada, pressione novamente, a tecla central para o display voltar a funcionar.

- MANUTENÇÃO

  - LIMPEZA DO FILTRO DE ALUMÍNIO

Por favor, não use detergentes corrosivos para a limpeza. O funcionamento adequado do aparelho é condicionado, pela regularidade da manutenção. Por favor, siga rigorosamente as orientações abaixo.

- Método 1: Coloque o filtro de alumínio em solução morna de sabão entre 40 50 ℃ e deixe cerca de 2 ~ 3 minutos. Use uma luva e limpe com uma escova macia. Por favor, não aplique muita pressão, pois o filtro de alumínio é delicado e pode ser danificado.

- Método 2: O filtro de alumínio pode ser limpo em lava-louças, ajustar a temperatura em torno de 60℃.

  - SUBSTITUIÇÃO DA LÂMPADA.

- Para acessar a lâmpada, primeiro remova o filtro de aluminio.

- Pressione a lâmpada com defeito para baixo e ela irá sair ela é presa por grampos de pressão. Para colocar a nova lampada faça o inverso.

  - LIMPEZA DA COIFA E DO DEPURADOR

- Para proteger o corpo principal da coifa e do depurador contra a acumulação de sujeira, a coifa e o depurador deve ser limpo com água quente e detergente não corrosivo constantemente.

- Por favor, não use detergentes abrasivos, pois pode danificar o aparelho.

- Nunca mergulhe o motor e outras peças elétricas em água ou outro líquido.

- Antes de limpar, certifique-se de que o aparelho esteja desligado da corrente elétrica.

- Os filtros de carvão ativo não são laváveis ​​nem reutilizáveis ​​e deve ser substituído dependendo da frequência de uso.

- ANORMALIDADES E SOLUÇÕES

8.1 RESOLUÇÕES DE PROBLEMAS

| Problemas | As Causas | As Soluções |
| --- | --- | --- |
| Luz ligada, mas o motor não funciona. | As hélices podem estar bloqueadas | Desbloquear as hélices |
|  | O capacitor está danificado. | Substitua o capacitor. |
|  | O motor está danificado. | Substitua o motor. |
|  | A fiação interna do motor esta cortada / desligada. Um cheiro desagradável pode ser produzido. | Faça a troca da fiação ou substitua o motor se ele estiver queimado. |
| Tanto a luz quanto o motor não funciona | Para além do mencionado acima, verifique o seguinte: |  |
|  | Luz está danificada. | Substitua a luz. |
|  | Cabo de alimentação de energia solto. | Conecte o fio de acordo com o diagrama elétrico. |
| Vazamento de óleo | Saída e entrada de ventilação de ar não estão hermeticamente fechado. | Cole o selo de saída com cola. |
|  | A partir da ligação de secção em forma de U e da tampa. | Sele com sabão a ligação da secção em forma de U. |
| Vibração | A hélice, se estiver danificada, pode causar vibração. | Substitua a hélice. |
|  | O motor não está bem apertado. | Fixar o motor firmemente. |
|  | A coifa ou depurador não é rigidamente fixada. | Fixe bem a coifa ou depurador |
| Sucção insuficiente | A distância entre o exaustor e o fogão é muito grande. | Reajuste a distância. |
|  | Muita ventilação vindo de portas ou janelas abertas. | Escolha um novo local para instalar o aparelho ou fechar portas e janelas |
| A máquina se inclina | Os parafusos de fixação não estão apertados. | Aperte o parafuso de fixação. |
|  | Os parafusos de suspensão não estão apertados | Aperte o parafuso de suspensão. |

8.2 DIAGRAMAS ELÉTRICOS

8.2.1 COM FUNÇÃO AUTOMÁTICA DE MUDANÇA

(1)

(2)

8.2.2 COM FUNÇÃO POR TOQUE DE TECLA

8.2.3 COM FUNÇÃO DE TECLA DE PIANO

(1)

(2)

(3)

- PARÂMETROS PRINCIPAIS

| Entrada Nominal | 220-240V~/50Hz/60Hz ou 120-127V~/60hz |  |
| --- | --- | --- |
| Potência da iluminação | Lâmpada LED | 1.5W/peça |
|  | Lâmpada Halógena | 20W/peça |
|  | Lâmpada Incandescente | 25W/peça |
| Potência do motor | 80W a 230W |  |
| Motor Síncrono | 6W (Com função de comutação automática) |  |
| Diâmetro do tubo de ar | 120 mm a 150 mm |  |
| Fluxo de ar | 240/750/1000 m3/h |  |
| Pressão do Ar | ≥300PA |  |
| Ruído | ≤61DB |  |

Para dúvidas, sugestões e reclamações, entre em contato pelo e-mail SACPARISE@HOTMAIL.COM

Se você deseja ser posto autorizado entre em contato pelo e-mail AUTORIZADOPARISE@HOTMAIL.COM

FABRETTI & PARISE S/A

CALLE 3 TRAMA 2 LOTE 8 9 10, BARRIO TERRA BELLA 4, – SALTO DEL GUAIRÁ – CANINDEYU – PARAGUAY, SITE WWW.PARISE.COM.PY, E-MAIL:SACPARISE@HOTMAIL.COM, FONE: (595) 982 108 357.